自动洗胃机详细技术性能及主机、标准附件清单

- 产品特点

  - 自动压力反馈控制系统。

  - 强力换向防堵结构。

  - 压力液量双安全保护。

  - 进出胃液量平衡控制功能。

  - *进出胃液路分离控制结构。（由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构。）

  - 进出胃动态数字压力显示。

  - *无油膜式泵。

- 技术参数

  - 洗胃压力：47kPa-55kPa

  - 出胃液量：≤450ml/次

  - 进胃液量：≤350ml/次

  - 液量平衡：≤250ml/次

  - 噪声：≤65dB(A)

  - *输入功率：≤80VA

  - 电源：AC220V±22V   50Hz±1Hz

- 主机、标准附件清单

- 主机                                 1台

- 一次性使用负压引流（吸引）接管       3包

- 一次性使用胃管                       3根

- 防尘堵                               4个

- 电源线                               1根

- 其他必须的配置